# Manual del Usuario del Generador de Ondas Senoidales

# Pasco WA-9867

## Introducción

- Permite generar señales senoidales con frecuencia ajustable entre 0.1 y 800 Hz

- Es capaz de entregar corrientes de hasta 1 A con tensiones de hasta 10 V pico, lo que lo hace particularmente adecuado para llevar a cabo experiencias con impulsores electromecánicos de vibraciones, pequeños transformadores, baffles, parlantes, tubos de Kundt, circuitos RLC, relevamiento de curvas características de componentes electrónicos de mediana potencia, etc.

- Una vez localizada la frecuencia fundamental de un sistema resonante armónico, puede memorizarse y pedir al generador que simplemente entregue 2 fo, 3 fo, etc

## Operación Básica

- Monte el generador en el lugar deseado. Puede simplemente apoyarlo o aprovechar el canal y omega con prisionero que tiene en su parte posterior para fijarlo a una barra o soporte universal de media pulgada y calibres similares

- Conecte el equipo a la fuente de alimentación provista (15  1,5 A, DC plug con tip +)

- Gire el control de amplitud completamente hacia la izquierda (poniendo la amplitud a cero evitará sorpresas en los elementos a los que conecte este generador)

- Enciéndalo desde la llave deslizante que se encuentra en su parte trasera

- Ajuste la frecuencia al valor deseado usando las perillas “Frecuency”, la de la izquierda salta de Hz en Hz si la gira lentamente y la de la derecha de a décimo de Hz

- Conecte el generador a su carga a través de dos cables rematados con fichas banana de 4 mm (no incluidos con el equipo, debe contar con ellas o adquirirlas por separado)

- Gire lentamente la perilla “Amplitude” en sentido horario hasta obtener la amplitud deseada

- A partir de aquí podrá ajustar dinámicamente la frecuencia y amplitud a entregar según sus necesidades

## Operación Avanzada

### Botones Arriba y Abajo

- Cada presión corta (menos de un segundo) de uno de estos botones sube o baja la frecuencia en incrementos de 100 Hz

### Incremento Reprogramable

- El incremento es reprogramable:

  - Elija la frecuencia “fundamental”, p. ej. 125,3 Hz

  - Mantenga apretado el botón Abajo/Store (almacenar) por más de 1 s

  - A partir de ahora, cada toque corto de los botones Arriba o Abajo subirá o bajará la frecuencia en 125,3 Hz

### Secuencia automática de tonos

- Ajuste el valor de incremento tal como en el paso anterior (p. ej. a 20 Hz)

- Elija la frecuencia base desde la que arrancará el barrido (p. ej. 180 Hz)

- Apriete y mantenga el botón Arriba/Play (tocar, ejecutar) hasta que parpadee el display de frecuencia

- El equipo reproducirá un tono con la frecuencia base (p. ej. 180 Hz) y cada 1,5 s le agregará el paso de incremento (20 Hz), barriendo en nuestro ejemplo 180, 200, 220, 240 Hz, etc.

- El tiempo que se mantiene cada tono también es ajustable:

  - Gire la perilla “Frequency 1.0” para ajustar los segundos

  - Gire la perilla “Frequency 0.1” para ajustar los décimos de segundo

## Trucos y sugerencias

### Barridos continuos

- Encontrar la frecuencia de resonancia de un sistema puede ser un proceso tedioso

- Puede hacer que el generador produzca un barrido simplemente ajustando el paso de incremento de frecuencia a un valor bajo (p. ej, 1 Hz o 0,1 Hz)

### Sistemas con alto factor de mérito

- Cuando el sistema bajo estudio tiene un alto factor de mérito (bajas pérdidas), por ejemplo con flejes resonantes o sonómetros con cuerdas de acero, los transitorios son largos y es muy fácil pasar por alto una frecuencia de resonancia sin notarla

- En estos casos le conviene hacer barridos lentos, ajustando a 4 o 5 s el tiempo entre saltos

- También le convendrá trabajar con amplitudes pequeñas. Un circuito RLC serie, con un modesto factor de mérito de 10, presentará diferencias de potencial de 100 V sobre sus elementos reactivos aún cuando la tensión aplicada por el generador sea de “sólo” 10 V. Fenómenos similares ocurren con los desplazamientos de espiras de resortes al estudiar la propagación de ondas longitudinales, llegando fácilmente a condiciones de deformación plástica

### Sistemas con resonancia armónica

- Normalmente los sistemas mecánicos presentan resonancia en varias frecuencias

- Contra lo que uno podría suponer, no siempre estas frecuencias de resonancia tienen un carácter armónico (ver apuntes del Dr. Reinaldo Welti en http://www.tecnoedu.com/Download.php#Welti )

- En lo casos (más o menos especiales, como en cuerdas vibrantes, tubos de Kundt, etc) en que las frecuencias de resonancia sí tienen carácter armónico, es muy cómodo explorarlos a todos eligiendo simultáneamente como frecuencia de base y de incremento a la fundamental